Приложение № 3

к закупочной документации 

Дефектная ведомость

Наименование Объекта: нежилые помещения в административном здании.  

Место нахождения Объекта: ДО «Каневской» ст-ца Каневская, ул. Горького, 65А. Наименование Работ: Ремонтные работы в нежилом административном здании.

В процессе объектного совещания по вышеуказанному зданию 1996 года постройки, этажностью – 5, высота 14,5 м, общая площадь – 2251 м2, выявлено следующее: 

	№ п/п
	№ 

помещений

по техническому паспорту или поэтажной вы копировке 
	Выявленные дефекты и повреждения
	Объем дефектов и повреждений
	Перечень выполняемых Работ, материалов, оборудования

	
	
	

	
	
	Трещины, вздутия ламинированного пола
	
	

	1.
	Каб.74,74\1,75.
	
	76м2
	Необходимо демонтировать  ламинированный пол и положку 

	2
	Каб.74,74\1,75.
	
	76м2
	Необходимо произвести монтаж наливного пола толщиной 10мм. Пол наливной Vetonit Fast 4000 Универсальный 20 кг

	3.
	Каб.74,74\1,75.
	
	76м2
	Произвести монтаж линолеума. Линолеум коммерческий Tarkett Acczent Pro Tobago 2,грунтовка ФорбоЕврокол050, клей Форбо 52

	4.
	Каб.74,74\1,75.
	
	66м
	Произвести демонтаж и монтаж плинтуса. Материалы: Плинтус Плинтус напольный Artens ПВХ Дуб Ланди 7 см 2.2 м . уголк вн.(22 шт), уголок Нар.(10шт),соединитель (16шт)

	
	Каб.74,74\1,75.
	Вздутия и потеки на обоях
	202м2
	Необходимо демонтировать старые и наклеить новые стеклообои (Стеклообои Рогожка средняя 115гр/м2 (1х25м) P16 Profitex БАУТЕКС), Клей для стеклообоев «Quelyd Стеклообои» 35 м²

	5.
	Каб.74,74\1,75.
	
	202м2
	Произвести грунтовку, шпаклевку, покраску(2раза) Шпаклёвка гипсовая универсальная Knauf Фуген 25 кг, грунтовка Тифен грунт, Краска для обоев Dulux Classic Colour моющаяся матовая цвет белый база BW 9 л Цвет( Основной цвет стен: коллекция Caparol 3D Plus, Цвет: PALAZZO 115$)

	6.
	Каб.74,74\1,75.
	
	66м2
	Произвести демонтаж старой и монтаж новой потолочной плиты Плита потолочная Knauf Armstrong Байкал 90RH Board 600x600x12 мм (в коробке 20 шт. 7.2 м2)

	7.
	Каб.№4,5,7,59.
	
	15м2
	Произвести очистку, грунтовку, шпаклевку, покраску(2раза) Шпаклёвка гипсовая универсальная Knauf Фуген 25 кг, грунтовка Тифен грунт, Краска для обоев Dulux Classic Colour моющаяся матовая цвет белый база BW 9 л Цвет (Основной цвет стен: коллекция Caparol 3D Plus, Цвет: PALAZZO 115$) 

	8.
	Каб.№4,5,7
	
	5м2
	Произвести покраску труб отопления Эмаль акриловая универсальная Luxens цвет белый матовый 5 кг

	9.
	Крыльцо
	
	46,4м2
	Произвести демонтаж клинкерной плитки, поручней из нерж.стали (18пм) и отслоенной стяжки, разбитых ступеней

	10.
	Крыльцо
	
	46,4м2
	Произвести выравнивание основания ступеней и площадки, установить опалубку(48пм) и залить бетоном марки 300, объем бетона – 1,25м3 с использованием морозостойкой добавки ПМ20/противоморозная добавка с пластификатором (5л), Добавка в раствор фибра стекловолоконная, стеклофибра армирующая E-CR 12 мм щелочестойкая 10 кг "Арматура Композит". Изготовление и укладка бетона производится вручную с использованием смеси Основит М300

Грунтовка Тифен грунт, Ремонтная цементная смесь для бетона и изготовления стяжки пола Церезит, Ceresit CN 83, 25 кг

	11.
	Крыльцо
	
	46,4м2
	Произвести монтаж керамогранитных ступеней, преступей и площадки. Комплект ступень с подступенком Estima Classic Wood CW03 33x120 см цвет бежевый, (50 шт) Керамогранит Estima Soft Wood SF02 19.4x120 см 1.63 м² неполированный цвет бежевый. цена за упаковку (24м2)

	12..
	Крыльцо
	
	46,4м2
	Необходимо расшить и затереть швы керамогранитной плитки, ступеней крыльца. Материалы: Ceresit СЕ 43 затирка высокопрочная (2 кг)

	13.
	Крыльцо
	
	18пм
	Произвести монтаж сохраненных поручней.

	14.
	
	
	10шт
	Произвести занос и вынос мебели

	15
	Крыльцо
	
	Комерч.предложение
	Произвести обогрев ступеней греющим кабелем с автоматическим включением. 


Примечание: 

1. Работы планируется выполнять в 1-ом квартале 2026 года;

2. Приложение к дефектной ведомости; 

3. Смета; 

3. Работы будут проводится в стесненных условиях.

