PAGE  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На информационное оформление офиса банка по адресу: г. Ростов- 

на-Дону, ул. Петренко, 3.

1. Изготовление и монтаж световой вывески на козырьке входной группы в соответствии 

с эскизом.

2. Изготовление и монтаж интерьерной световой вывески в соответствии с макетом.

3. Изготовление и установка интернет киоска.

4. Изготовление и монтаж брендовой точки.

5. Изготовление и монтаж навигационных табличек и указателей.

1. Фотомонтаж фасада здания с новой вывеской и макет вывески с размерами. 
[image: image1.png]k) BaHk Ky6aHb KpeauT

K2

Bank Ky6aHb Kpeau





     Лицевая часть буквы должна изготавливаться из белого оргстекла 3 мм. с фрезеровкой на станке ЧПУ (так же по периметру буквы в оргстекле присутствует выборка под борт). Шрифт - Stem, начертание – medium.

     Борт изготавливается из алюминиевой ленты толщиной 0,8 мм, высота борта 100 мм.

     Задняя часть буквы выполнена из ПВХ-пластика 8 мм. На задней части буквы закреплены светодиодные кластеры. Кластеры крепятся на штатный двусторонний скотч (идет в комплекте с кластерами) и дополнительно каждый кластер прикручивается к пластику саморезом.

     Крышка буквы изготавливаются путем склейки бортов с лицевой частью. Склейка также должна включать дополнительную проклейку (проливку) клеем COSMO SL-660.210 (или аналогом, но характеристиками не ниже указанного). 

     Светотехника – использовать светотехнику на выбор INFINITI LITE, ELF. Цвет свечения кластеров должен быть белым. Необходимо использовать любые линейки светотехники этих производителей, но это должны быть кластеры, модули с показателем пыле-, влаго- защищённости не ниже IP 63. Питающий элемент светотехники, а именно блоки питания на 12V, должны быть с показателем пыле-, влаго- защищённости не ниже IP 63. Линейку светотехники подрядчик выбирает сам. Провод для прокладки проводки цепи 12V должен использоваться сечением не ниже 1,0 и с учетом длины вывески и места установки блоков питания по ГОСТ. 

     Все провода, должны быть проложены в гофре, устойчивой к солнечному свету, морозу и влаге. Все соединения 220Вт, должны быть осуществлены в распределительных электрокоробках, с показателем пыле-, влаго- защищённости не ниже IP 63. Все соединения 12V, блоки питания 12v, не располагающиеся внутри световых букв, так же должны быть осуществлены в распределительных электрокоробках.

     Материалы, из которых состоит электропроводка, подрядчик выбирает сам, но обязательно предоставляет сведения заказчику.

     Лицевая часть логотипа должна изготавливаться из молочного акрилового стекла Plexiglaz XT, толщиной 3 мм, (фрезеруется на станке ЧПУ, так же по периметру в оргстекле присутствует выборка под борт). На лицевую поверхность из молочного оргстекла клеятся элементы логотипа из оракала RAL будет уточнен.

     «Монетка» (элемент логотипа золотого цвета) изготавливается из ORACAL 641 цвет 091.

     Задняя часть и борта логотипа изготавливаются аналогично буквам.

     Светотехника – на выбор PITON, INFINITI LITE, ELF. Цвет свечения кластеров должен быть белым. Необходимо использовать любые линейки светотехники этих производителей, но это должны быть кластеры, модули с показателем пыле-, влаго- защищённости не ниже IP 63. Питающий элемент светотехники, а именно блоки питания на 12V, должны быть с показателем пыле-, влаго-защищённости не ниже IP 63. Линейку светотехники подрядчик выбирает сам. Провод для прокладки проводки цепи 12V должен использоваться с учетом длины вывески и места установки блоков питания по ГОСТ.

Монтаж вывески.

Монтаж вывески осуществляется на фриз козырька через направляющие вывески покрашенные в цвет фриза. Обращаем внимание, что на лицевой части фриза козырька имеются вертикальные накладки. Но буквы и логотип должны быть смонтированы в одной плоскости. 

Подключение вывески к готовому электрическому выводу, расположенному на кровле козырька.

2. Макет интерьерной вывески с размерами.

[image: image2.png]BaHk Ky6aHb KpeauT

)

F1260 00

k) BaHk Ky6aHb KpeguT

- 7219,74 Mm »!





      Лицевая часть буквы должна изготавливаться из синего оргстекла 3 мм. с фрезеровкой на станке ЧПУ (так же по периметру буквы в оргстекле присутствует выборка под борт). Шрифт - Stem, начертание – medium. Цвет-RAL-5005

     Борт изготавливается из алюминиевой ленты толщиной 0,4 мм, высота борта 80 мм.

     Задняя часть буквы выполнена из ПВХ-пластика 8 мм. На задней части буквы закреплены светодиодные кластеры. Кластеры крепятся на штатный двусторонний скотч (идет в комплекте с кластерами) и дополнительно каждый кластер прикручивается к пластику саморезом.

    Крышка буквы изготавливаются путем склейки бортов с лицевой частью. Склейка также должна включать дополнительную проклейку (проливку) клеем COSMO SL-660.210 (или аналогом, но характеристиками не ниже указанного). 

    Светотехника – использовать светотехнику на выбор INFINITI LITE, ELF. Цвет свечения кластеров должен быть синим. Необходимо использовать любые линейки светотехники этих производителей, но это должны быть кластеры. Провод для прокладки проводки цепи 12V должен использоваться сечением не ниже 1,0 и с учетом длины вывески и места установки блоков питания по ГОСТ. 

    Лицевая часть логотипа должна изготавливаться из молочного акрилового стекла Plexiglaz XT, толщиной 3 мм, (фрезеруется на станке ЧПУ, так же по периметру в оргстекле присутствует выборка под борт). На лицевую поверхность из молочного оргстекла клеятся элементы логотипа из оракала RAL 5005.

Задняя часть и борта логотипа изготавливаются аналогично буквам.

     Светотехника – на выбор PITON, INFINITI LITE, ELF. Цвет свечения кластеров должен быть белым. Провод для прокладки проводки цепи 12V должен использоваться с учетом длины вывески и места установки блоков питания по ГОСТ.

    Монтаж вывески.

Монтаж вывески осуществляется непосредственно на стену. Коммутация осуществляется в за потолочном пространстве (потолок подвесной армстронг). 

Подключение вывески к готовому электрическому выводу, расположенному в за потолочном пространстве. Сечение кабеля должно быть с учетом расстояния от блоков питания до дальней точки вывески.

3. Необходимо изготовить и смонтировать интернет киоск в соответствии с представленным описанием работ и материалов.

Боковые стенки киоска состоят из двух листов ЛДСП 16 мм. (цвет соответствует цвету мебели в офисе) между которыми, на глубину 70 мм., входит литой поликарбонат толщиной 10 мм.(Novattro). Поликарбонат закатывается, пленкой orakal серии 8300 (витражная пленка синего цвета 051 с двух сторон). Из оргстекла ZENOCRYL Opaque, литое, толщина 3 мм, ZO327 синий изготовить знак информация габаритным размером 20х20 см. (вид знака на фото готового изделия) установить на задней стенке киоска над монитором на прозрачный скотч. Под столешницей располагается планка из ЛДСП которая закрывает обзор зоны, в которой выполняется коммутация. Ширина планки соответствует ширине столешницы. Высота 10 см. В столешнице и заднем щите из ЛДСП должны быть фрезерованные, со стороны стены отверстия и каналы для прокладки кабелей для подключения монитора. В столешнице отверстие закрывается пластиковой накладкой. В щите отверстие делается за монитором.

Монтаж интернет киоска осуществляться к стене, все крепления должны быть скрыты. 

При проведении монтажных работ необходимо также установить и подключить оборудование (оборудование предоставляет Заказчик приемопередаточным документом с указанием количества и инвентарных номеров).

Перечень оборудования для ознакомления:

· монитор диагональю 19 – 20. На задней стенке отверстия для крепления к рамке 100х100 мм.

· клавиатура проводная черного цвета.

· мышь проводная черного цвета.

· тонкий клиент (wyse, размер 175 x 125 x 35 мм) 

     При монтаже оборудования необходимо обеспечить доступ к разъемам монитора и тонкого клиента. 

Чертеж интернет киоска.

[image: image3.jpg]cmonewHuusl 748mM.





Фото интернет киоска.

[image: image4.jpg]



4. Необходимо изготовить и смонтировать световую брендовую точку в соответствии с макетом.

     Все элементы объемные световые. В том числе белые элементы логотипа.      

     Высота борта - 5 см.

[image: image5.png]Ky6aHb
K'] KpeouTt





5. Необходимо изготовить и установить указанные ниже таблички.

1.Табличка учрежденческая и режим работы 60х40 см. -1 шт. изготавливается из оргстекла 8 мм. с применением лазерной резки (торцы таблички должны быть глянцевые). Текст наносится УФ печатью с внутренней стороны, затем с внутренней стороны накатывается синяя пленка ORACAL 051. Крепление к стеклянной стене на прозрачный двусторонний скотч.

Примерный образец таблички.

[image: image6.png]r.

OBLLIECTBO C OFPAH/HEHHO/! OTBETCTBEHHOCTHIO
'KOMMEPUECKY EAHK <KYBAHb KPELUT:
OMONHATENoHsI ODVC «CYBOPOBCKIAVt

(SYCELT
Kpeout

PeXxunm pabortbl:

MNH-NT 10:00 -18:30
(0o 16:00 onst lopUaNYECKMX LYY

MEPEPbLIB 14:00 - 15:00
CB-BC  BbIXOOHOM

- POCTOB-HACIOHY, OKTREPBCKIA! PAIOH,
VILNETPEHKO, 3
IOPHL|ECKIA ADPEC: 350000, POCCIS,
EKPACHODAR VL1 OPLXOHAHAE, .46/
VL KPACHOAPMEACKASL A

FEHEPATIOHAR JWILEH3 BAHKA POCCH N2 2518

88005552518 KK.BANK





2.Табличка «Банк в котором Вас ждут 60х40 см. -1 шт. Технология изготовления и крепления такая же как и таблички под номером 1. Крепится с обратной стороны таблички №1. Образец таблички №2.

[image: image7.png][\YGELT
Kpeput

BaHk,
B KOTOPOM
Bac xayT





3.Табличка шрифтом Брайля 60х20 см. -1 шт. Изготавливается по технологии, описанной выше только текст наносится с внешней стороны. Нанесенный текст должен соответствовать ГОСТу. Образец таблички.

                                    [image: image8.png]



1. Табличка, по исполнению и размерам аналогична табличке №3, но без текста. Также клеится с обратной стороны для того, чтобы обратная сторона таблички шрифтом Брайля была не видна.

2. Табличка 30х10 служебное помещение 2 шт. углы скруглены.

3. Табличка 30х10 касса 1 -1 шт. углы скруглены.

4. Табличка 30х10 касса 2 -1 шт. углы скруглены.

5. Табличка 30х10 ОПЕРАЦИОННЫЙДИРЕКТОР - 1 шт. углы скруглены.

6. Стенд на 2 кармана -2 шт.

7. Табличка 30х10 ПЕРЕГОВОРНАЯ - 1 шт. углы скруглены.

8. Табличка 30х10 ВЕТЕРАНЫ ВОВ И ИНВАЛИДЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ ВНЕ ОЧЕРЕДИ - 1 шт. углы скруглены.

Гл. специалист ОФУН УОРБ





    В.В. Москвин 

PAGE  
1

