Приложение № 3

к закупочной документации 

Дефектная  ведомость                                                                                                                                                            

Наименование Объекта: ДО «Выселковский».

Место нахождения Объекта: Краснодарский край, Выселковский р-н, ст-ца Выселки, Ленина ул, д. 43.

Наименование работ: фасадные, кровельные, отделочные работы с фасадной стороны здания и внутри помещения.

В процессе объектного совещания по вышеуказанному зданию 1960 года постройки, этажностью - 2, общей высотой 7,6 м, размещение ДО - 1-й этаж, высота помещений - 3,3 м, общей площадью - 381,6 м2, выявлено следующее:

	№ п/п
	№ помещений
по техническому паспорту или поэтажной выкопировке
	Выявленные дефекты и повреждения
	Объем дефекте в и повреж- дений
	Перечень выполняемых Работ, материалов, оборудования

	
	Демонтажные работы.
	
	

	1.1.
	Фасад здания
	Нарушена гидроизоляции наружной
стены
здания, неисправна наружная
система
водоотведения ливнестоков.
Затекание осадков в помещение №9 ДО.
	2 шт.

70,0 м2, в том числе 25 м2 парапет

90,0 м2

12 п.м.

12 п.м.

12 п.м.

25 м2

96 м2

3 м2

60,0 м2

5 м/ч
· 2
	1. Демонтаж светильников фасадного освещения.
2. Демонтаж вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов (с частичным снятием элементов подсистемы вентилируемого фасада: несущих кронштейнов Горизонтальных и вертикальных направляющих профилей), сохраняя их целостность.
3. Частичный демонтаж кровельного профнастила, сохраняя его целостность.
4. Частичный демонтаж кровельного ограждения сохраняя его целостность.
5. Частичный демонтаж снегозадержателей, сохраняя их целостность.
6. Частичный демонтаж лотка наружной системы водоотведения ливнестоков с карнизными кранштейнами.
7. Частичный демонтаж штукатурки со стен толщиной до 20 мм. Очистить поверхность от старой отделки, пыли и атмосферных загрязнений. Использовать механическую очистку (шлифмашинки, шпатели, абразивные круги) или химическую очистку (нейтральные или слабощелочные составы).

8. Для работы на фасаде на отметках от +0,00 м до +8,50 м выполнить устройство инвентарных строительных лесов.

9. Для работы на скатной кровле использовать страховочные привязи.

10. Затаривание строительного мусора в мешки, погрузка и вывоз строительного мусора на свалку.

11. Выполнить расчистку от старого герметика в местах крепления элементов подсистемы и ввода электрокабеля фасадного освещения.

12. Выполнить демонтаж плит облицовки потолка с сохранением материала.

13. Для выполнения фасадных работ включить работы автогидроподъемника

Материалы:

- мешок для строительного мусора, 70 л, 55x95 см, полипропилен, 85 мкм.

	
	Общестроительные работы.
	

	1.2.
	Фасад здания
	
	2 ввода

40 отверстий

25м2

25 м2

25 м2

25 м2

12 п.м.

90 м2

12 п.м.

12 п.м.

34 п.м.

70 м2

2 шт.
	1. Герметизация проходов электрокабеля. Материалы:
- тюбик каучукового герметика Aquastop, 300 мл.
2. Гидроизоляция мест креплений подсистемы (отверстия от анкеров при демонтаже).
Материалы:
-тюбик каучукового герметика Aquastop, 300 мл.
3. Заделать трещины, углубления и сколы ремонтным составом.
Материалы:
- гидроактивный, однокомпонентный, гидрофильный, инъекционный,
полиуретановый состав Пулер Эласт, закачивающиеся в трещины под давлением (инъектирование трещин) (из расчета 20 кг на весь объем).
4. Выровнять поверхность базовым выравнивающим слоем.
Материалы:
- штукатурка цементная
5. Выполнить огрунтовку поверхности. Материалы:
- грунтовка глубокого проникновения
6. Нанесение подготовленного раствора фасадной штукатурки.
Материалы:
- фасадная штукатурка цементная морозостойкая.
7. Монтаж лотка наружной системы водоотведения ливнестоков с карнизными

Кронштейнами Материалы:

- стальные оцинкованные горизонтальные полукруглые желоба, установленные под краем покрытия крыши, соединенные в двух местах с водосборными воронками водостока. Предусмотреть универсальные крепежные кронштейны (сборно​ разборные элементы, применяемые до или после настила кровельного материала, с возможностью регулировки длины). Для надежной фиксации предусмотреть защелки, а для повышения герметичности соединения - резиновые прокладки и заглушки торцевые.

7. Монтаж кровельного профнастила. 

Материалы:

- использовать демонтируемый кровельный профнастил. Крепить с помощью специальных кровельных саморезов с уплотнительными шайбами в существующие отверстия большего диаметра, чем выкрученные.

8. Монтаж кровельного ограждения. 

Материалы:

- использовать демонтируемые элементы. 

Крепить с помощью специальных кровельных саморезов с уплотнительными шайбами в существующие отверстия большего диаметра, чем выкрученные.

9. Монтаж снегозадержателей. 

Материалы:

- использовать демонтируемые элементы. 

Крепить с помощью специальных кровельных саморезов с уплотнительными шайбами в существующие отверстия большего диаметра, чем выкрученные.

10. Монтаж элементов подсистемы вентилируемого фасада (несущих кронштейнов, горизонтальных и вертикальных направляющих профилей).

Материалы:

- использовать демонтируемые элементы вентилируемого фасада, крепежный элемент предусмотреть фасадный дюбель-гвоздь для кирпича.

11. Монтаж металлических кассет вентилируемого фасада и элементов примыкания.

Материалы:

- использовать демонтируемые элементы. 

Крепление предусмотреть в виде вытяжных клепок и самонарезающих винтов.

12. Подключение светильников фасадного освещения.

	1.3.
	Внутренние работы.
	Помещение ДО
	60 м2
	1.Восстановление плоскости подвесного потолка типа «Армстронг» (устранение

деформации каркаса). 2.Установка плит подвесного потолка ARMSTRONG.

Материалы:

- плиты BAJKAL 90RH Board 600x600x12 мм 170 шт;

- европодвес 500 мм для подвесного потолка, регулируемый 40 шт; анкер-клин (дюбель потолочный) 6x40мм 40 шт.

Материалы для кровельных работ:

- грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17; цементная штукатурка КНАУФ- Унтерпутц (расход на 1 мм слоя 1,7 кг/м2) 

- 20 мм; штукатурка декоративная Кнауф Диамант КОРОЕД, фракция 2,5 мм (расход 2,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм); 

- саморез оцинкованный, наконечник сверло, диаметр 5.5 мм, форма головки шестигранная, прес-шайба EPDM, длина 25 мм, цвет RAL RAL 6026 (зеленый опал) - 900 шт;

- фасадный дюбель КРЕП-КОМП нейлон, шуруп под ключ с прессшайбой KENNER Profi 10x120 - 100 шт;

- вытяжная заклепка STARFIX 4x6 мм, нержавеющая сталь - 100 шт;

- саморез пресс-шайба, 4.2x25 мм, цинк, сверло - 150 шт.


Примечание:

1. Работы планируется выполнять в 1 квартале 2026 года.

2. В сметном расчете применить коэффициент, учитывающий производство работ на высоте св. 8 до 15 м.

3. В сметном расчете применить коэффициент, учитывающий производство работ в стесненных условиях.

4. Дефектная ведомость составлена без учета противопожарных мероприятий к зданию.
