Приложение № 3

к закупочной документации 

Дефектная ведомость

Наименование объекта: ДО "Зиповский"






Место нахождения объекта: г. Краснодар, ул. Карякина, д.18






Наименование работ: Ремонт кровли.

В процессе объектного    совещания по вышеуказанному зданию_______года постройки,



этажностью_____, общей высотой___м, общей площадью_____м2, капитальный ремонт 




проводился в_____году, подрядчик___________, гарантийный срок с _________по__________,

В процессе объектного совещания по вышеуказанному зданию _______года постройки,



этажностью_____, общей высотой____м, общей площадью_____м2, капитальный ремонт 




проводился в_____году, подрядчик___________, гарантийный срок с _________по__________,


выявлено следующее (нужное вписывается по решению составителей):






	№ п/п
	№ помещ.  по техниче-скому паспорту/ поэтажной выкопировке 
	Выявленные дефекты и повреждения
	Объем дефектов и повреж-дений
	Ед. изм.
	Перечень выполняемых Работ, материалов, оборудования

	Кровля

	 
	 
	Демонтажные работы
	63,5
	м.п.
	Демонтаж примыканий из оцинкованной стали (ширина 300мм) 

	
	
	
	19,0
	м2
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (примыкания)

	
	
	
	32,0
	м2
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 2 слоя (по периметру 500мм)

	
	
	
	2,0
	шт
	Демонтаж воронок водосточных

	
	
	
	1,0
	шт
	Демонтаж воронки парапетной 100мм

	
	
	
	12,0
	м.п.
	Демонтаж водосточных труб ф90мм

	
	
	Водоизоляционный ковер
	10,0
	шт
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (раствор готовый кладочный, цементный, М150)

	
	
	
	63,5
	м.п.
	Установка галтели по периметру (ТЕХНОРУФ ПРОФ ГАЛТЕЛЬ)

	
	
	
	108,9
	м2
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01)

	
	
	
	32,0
	м2
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя, дополнительный слой по периметру 500 мм (унифлекс ВЕНТ ЭПВ, 4 мм оба слоя)

	
	
	
	108,9
	м2
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (1й слой унифлекс ВЕНТ ЭПВ, 4 мм, 2й слой техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4.2 мм)

	
	
	
	19,0
	м2
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: 300 мм  (унифлекс ВЕНТ ЭПВ, 4 мм техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4.2 мм, праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01)

	
	
	
	63,5
	м.п.
	Устройство примыканий к парапетам 
(рейка краевая FACHMANN 2000, мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71, саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8*50) 

	
	
	
	63,5
	м.п.
	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали ширина 300мм (гладкий лист стандарт 0,5мм оцинкованный, саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8*50)

	
	
	Водосточная система
	4,0
	шт
	Пробивка отверстий ф100мм в бетонных перекрытиях толщиной 200мм (2 горизонтально, 2 вертикально)

	
	
	
	2,0
	шт
	Устройство металлической водосточной системы: воронок (Воронка ТЕХНОНИКОЛЬ ремонтная c уплотнителем, 90х240 мм)

	
	
	
	2,0
	шт
	Устройство металлической водосточной системы: воронок (воронка парапетная ТН квадратного сечения (с галтелью 100*100*600 мм)

	
	
	
	12,0
	м.п.
	Установка водосточных труб ф90мм (труба водосточная МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ GS lite D90х3000 Ral 9003 - 4шт; колено трубы МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ GS lite D90х60 градусов Ral 9003 - 2шт, колено сливное МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ GS lite D90х60 градусов Ral 9003 - 2шт,  держатель трубы МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ GS lite D90 Ral 9003 - 8шт)

	Вывоз мусора
	1,0
	шт
	Вывоз строительного мусора бункер "лодочка" 8м3


Примечание:






1. Дефектная ведомость составлена без учета противопожарных мероприятий к зданию и 

электромонтажных работ.





2. Работы планируется выполнять в 1 квартале 2026 года.





3. В сметном расчете применить коэффициент, учитывающий производство работ в существующих зданиях в стесненных условиях.

